# 金安广场北侧消防通道沥青路面

# 排水等改造比选公告

安徽省金安物业管理有限责任公司拟金安广场北侧消防通道沥青路面排水改造施工。现接受符合要求的潜在投标人，就下列改造项目服务提交投标。

一、项目概况与招标要求

1、项目名称： 金安广场北侧消防通道沥青路面排水等改造施工。

2、项目实施地点：招标人指定地点。

3、项目施工范围：

A、金安广场北侧消防通道东段低洼沥青路面，在雨季积水处约90㎡，将原沥青路面混凝土沿墙边切槽；长宽高20m*20cm*6cm，安装不锈钢活动篦水槽（不锈钢厚度不低于3mm），建造雨水井一口（Φ700mm，深度1000mm）， 以彻底排除该路段积水的目的。

B、金安广场地库入口玻璃通道外侧雨水沟盖板卡槽，按照规范要求重新修缮制作。

二、施工要求：

1、金安广场北侧消防通道沥青路面改造部分;

A、施工前开须现场技术勘查路面下可否有其他综合管网，确认无误后方可进入下一个施工程序。

B、将原有沥青路面沿内侧按照规定尺寸切槽，禁止使用大型机械破拆，以免地下管网或负层顶板，必要时使用人工开凿，严禁野蛮施工。

C、清洁沟槽底部及周壁，须对沟底及周壁进行相应的防水处理。

D、安装不锈钢活动篦水槽（长宽80*20cm，不锈钢厚度不低于3mm）

E、就近建造安装一口雨水井（Φ700mm，深度1000mm）一口，安装铸铁球墨井盖。

F、现场卫生清理，垃圾清运。

2、金安广场地库玻璃通道外侧雨水沟卡槽制作部分;

A、将原坍塌的雨水沟盖板内壁卡槽全部拆除、现场清理。

B、沿雨水沟内壁制作铺设Φ6㎜钢筋网。

C、支模、混凝土浇筑雨水沟盖板卡槽（长18m*宽80mm）。

D、现场卫生清理、垃圾清运。

三、投标人资质要求

1、具有独立法人资格，具备独立企业法人资格。必须具有在有效期内的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）。

2、投标单位的营业执照经营内容须持有路政工程建设、土建结构维修、排水工程等资质。

3、投标单位须提供增值税专用发票。

4、投标单位注册资金须在100万以上。

5、投标单位提供签字盖章的报价清单一份。

四、材料报送时间及地点

投标单位于 6月1日17:30前，将金安广场北侧消防通道混凝土沥青路面排水改造等施工报价清单、营业执照复印件等相关资料递交至金安广场物业管理服务中心，地址：肥西路2997号金安广场八楼，物业综合管理部。

联系人：王飙，  联系电话：0551-63826999。

本着诚实、信用的原则，投标人所提供资料需真实、可靠，如有虚假材料，将做废标处理，且取消后期邀标、竞标资格。

金安广场物业管理中心

2020年5月29日

| 五、报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 管理费8% | 利润10% | 税金（）% | 合计 | 备注 |
| 沥青路面改造 | 1 | 原沥青路面混凝土沿内侧边切槽；长宽高20m*20cm*6cm | m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 清洁沟槽，须对沟底及沟槽周壁进行相应的防水处理。 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装不锈钢蓖水槽(长宽80*20cm不锈钢厚度不低于3mm) | ㎡ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 建造雨水窨井（Φ700mm，深度1000mm）一口，安装铸铁球墨井盖 | 口 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 现场卫生清理。垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨水沟卡槽制作 | 1 | 拆除原坍塌的雨水沟盖板内壁卡槽 | m | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 沿雨水沟内壁铺设钢筋网 | m | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 支模、混凝土浇筑雨水沟盖板卡槽（长18m*宽80mm） | m | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 现场卫生清理、垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

报价日期：      年   月  日

六、议标办法

- 经初步评审合格的投标文件，议标委员会对其技术部分和价格部分作进一步评审、比较。其中：总分为100分：综合技术分 25分，商务价格分 75分，以最高得分中标。

- 1、综合技术部分(25分)

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 | 投标单位综合得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 注册资金 | 注册资金100万至200万元（含）得3分；注册资金200万元及以上得5分；最高分5分。 | 0-5分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照经营范围 | 经营范围具备防水、排水工程得5分，市政道路建设维修施工得10分，最高10分。 | 0-10分 |  |  |  |  |  |
| 33 | 施工业绩 | 投标人自2017年1月1日以来，有类似施工面积达到500平米及以上的业绩清单（以合同签订时间或竣工验收时间为准）得5分，最高5分。 | 0-5分 |  |  |  |  |  |
| 44 | 建筑资质 | 投标人具有建筑工程承包三级以上资质的5分，最高5分。 | 0-5分 |  |  |  |  |  |
| 55 | 合计 |  | 25分 |  |  |  |  |  |

2、 商务报价部分(分值：75分)

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 | 投标单位报价得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 投标报价 | 本施工工程设立总控制价为8600元，超出总控制价为废标。不设最低报价，且以最低报价为基础分（75分），高于最低报价，每增加1%，扣除3分基础分。 | 75分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  | 75分 |  |  |  |  |  |

3、议标分值统计表

| 单位编号 | 投标单位名称 | 综合技术分 | 商务价格分 | 总分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |

时间：2020年  6  月   日

4、议标委员会签名：